
医院感染检查标准
日期：      年  月  科室：         质控人员签字：          
	分值
	检查内容
	扣分原因
	扣分

	每

项

5

分

每

项

5

分


	治疗室、处置室、换药室、注射室、手术室：

1、进入室内衣帽整洁，戴口罩正规操作

2、室内布局合理，地面、水池、柜顶清洁整齐，清洁区、污染区分区明显，标志清楚

3、 无菌、非无菌物品有明显标记，分开放置。灭菌物品包内有指示卡，包外有指示带，长度符合要求，有灭菌日期无菌柜有标记

4、 无菌柜有标识，柜内无尘土，物品摆放整齐有序

5、 治疗室无菌柜用于存放无菌物品和一次性物品，不得存放其它物品，放置于无菌柜内的一次性物品需拆除外包装（一次性头皮针、贴膜等小包装物品除外），放于塑料筐内，塑料筐要定期消毒

6、 治疗台摆放物品清洁整齐，物品固定，台面每日用消毒液擦拭（500mg/L含氯消毒液）

7、 治疗室抹布、拖布专用，防止交叉感染，擦门窗与擦治疗台的毛巾应分开

8、 治疗车上下层应严格分开物品。上层为消毒物品，下层为污染物品

9、 治疗盘内应清洁整齐，用完物品及时处理，用后保持盘、车整齐

10、治疗室冰箱不能放私人物品

11、酒精、碘伏、碘酒应密闭保存。使用安儿碘要注明开瓶日期及时间有效期3天，棉签要注明开启时间有效期4H
12、棉球罐应每天更换灭菌，罐外清洁

13、镊子罐干燥使用，有效时间4h

14、治疗小钜应浸泡于75%酒精容器内备用

15、开启的无菌溶液须在4h内使用，并注明启用时间

16、各种溶酶开启不得超过24h，并注明启用时间

17、容器中的无菌物品（棉球、纱布等）一经打开保存时间不得超过24h

18、使用一次性密闭输液器

19、头皮针及注射器做到一人一针一管

20、止血带应一人一次一带，用后及时消毒

21、换药时应按无菌操作顺序进行，应用两把镊子。

22、换药用过的弯盘、器械应先浸泡消毒后清洗，浸泡
时弯盘和器械应在消毒液面以下，浸泡的器械应打开关节
23、空气细菌培养化验单应按月贴好

24、紫外线灯管、灯架无尘土照射强度每季度检测1次，紫外线照射时间有登记，有累计时间，累计使用1000h需更换灯管

25、消毒液浓度应按规定配制

26、按“规范”要求洗手（6种情况和洗手的要点）

普通病房：

1、 病室应定期通风换气，必要时空气消毒；地面要湿式清扫 ；遇有污染即刻消毒

2、 病人被服、床单、枕套、病号服每周至少更换1次，遇有特殊情况，随时更换，换下的衣物不能堆放在地下

3、 病房应湿式清扫，一床一套，摖床头柜毛巾应专用，一桌一巾，用后均需消毒，病人出院、转科或死亡后床单位必须进行终末消毒处理
4、 治疗室、配餐室、病房、厕所等应分别设置专用拖布，标记明确，分开清洗，悬挂晾干，定期消毒
5、 便器应固定使用，保持清洁，定期消毒和终末消毒。
6、 传染病人实行床边隔离、床头有标记
7、 医用垃圾与生活垃圾应严格分开装运，感染性垃圾按规定置放于黄色塑料袋内，并专人回收。生活垃圾放在黑色垃圾袋内。
8、 病历夹每周用含氯消毒剂擦拭消毒1次
9、 连续使用的氧气湿化瓶、吸引器、雾化吸入器、呼吸机的管道、，每日消毒，用毕终末消毒，干燥保存。湿化瓶内应盛灭菌水。
10、 体温计应一人一用。
血压计袖带等公用护理用具应每周消毒1次
11、 开口器、麻醉机、呼吸机、监护仪等可拆卸部分应及时消毒并有消毒制度和措施。
	
	

	备
注
	
	得分
	



